Хлыстун Дмитрий, группа P41193

Lab SCR1 pipeline

| Вариант | Команда | Arch #1 | Arch #2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | REM | RVIMC | RVIC |

1 Часть

Для разборки был выбран файл с тестом «rem.S».

Отрывок из dump-файла, где используется команда rem:

Результирующая wave-form:

Описание сигналов:

- clk - тактовый импульс

- curr_pc - текущее значение счетчика команд, соответствует стадии Execution (000002A4)

- набор сигналов для Instruction Fetch:

  - imem_req - запрос от процессора в память инструкций.

  - imem_addr - адрес запроса памяти инструкций (000002A4)

  - imem_resp - ответ памяти инструкций (00)

  - imem_rdata - данные чтения памяти инструкций (0220Е1В3)

- набор сигналов для Decode:

  - instr – закодированная инструкция (0220Е1В3)

  - idu2exu_use_rs1 – сигнал о том, что в команде есть rs1 (0)

  - idu2exu_use_rs2 – сигнал о том, что в команде есть rs2 (0)

- Набор сигналов для Execute:

  - exu2mprf_rs2_addr – номер регистра в котором лежит адрес для записи в память. (02), x2 = sp

  - exu2mprf_rs2_data – значение для записи в регистровый файл (00000006).

  - exu2mprf_rs1_addr – номер регистра в котором лежит адрес. (01) x1;

  - exu2mprf_rs1_data – значение регистра x1 (00000014);

  - ialu_sum2_op1 – первый операнд АЛУ (000002A4) Это значение регистра x2(sp);

  - ialu_sum2_op2 – второй операнд АЛУ (FFFFFFFA) Это смещение;

  - ialu_sum2_res – результат АЛУ.

2 Часть

Были запущены два теста-бенчмарка Coremark и Dhrystone для двух архитектур по заданию: RVIMC и RVIC.  Для этого был изменён файл «scr1_arch_description.svh»:

RVIMC

RVIC

Вызов: make run_verilator_wf BUS=AHB ARCH=IC IPIC=0

Были получены следующее результаты:

| Тест | RVIМC | RVIC |
| --- | --- | --- |
| Coremark (Total ticks) | 7595 Total ticks | 11397 Total ticks |
| Coremark (size memory) | 75,5Кбайт | 78,6 Кбайт |
| Dhrystone (per Seconds) | 2957 per Seconds | 2922 per Seconds |
| Dhrystone (size memory) | 41,6 Кбайт | 45,3 Кбайт |

При выборе разных архитектур, для Dhrystone, количество итераций в секунду изменилось на 35, а размер занимаемой памяти – на 3,7 Кбайт. Для Coremark количество итераций в секунду изменяется на 3802, при это размер занимаемой памяти увеличился.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что Coremark занимает почти в два раза больше памяти, чем тест Dhrystone, но при этом количество итераций в секунду выше, по сравнению с Dhrystone.

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVIМC

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVIC

3 часть

Запуск c конфигурацией IMC_MAX.

Конфигурация была выбрана в файле scr1_arch_description.svh

Fmax = 33.(3) MHz

- Report Utilization. Модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле: i_pipe_ifu = 2287.

- Значение WNS = 1.167 c Perfomance_ExtraTimingOpt.

В файле scr1_arch_description.svh по варианту оставил RVIМC.

Определение Fmax:

Изначально поставил частоту F = 33.333 MHz.

WNS получилось 0.199.

Я решил попробовать оптимизировать и уменьшить значение WNS. Поставив SYS_CLK_VIRT 24.390 ns.

Следовательно, F равно (1/24.390)*1000 = 41 MHz.

Использовал стратегию Perfomance_ExtraTimingOpt.

С помощью Perfomance_ExtraTimingOpt удалось добиться WNS = 0.037.

Следовательно, для RVМIC Fmax = 41 MHz.

После успешного прохождения Generate Bitstream, был запущен Report Utilization и определил модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле i_pipe_exu = 2856.

В файле scr1_arch_description.svh по варианту поставил RVIC.

Изначально поставил частоту F = 33.333 MHz/ 30 ns.

WNS получилось 2.663.

Исходя из этого значения, я понял, что у меня есть запас 3 ns и поэтому уменьшил период на 3 ns (период SYS_CLK_VIRT = 27 ns).

Следовательно, F равно (1/27)*1000 = 37.037 MHz.

Получил WNS = 1.147 ns

WNS = 1.147 ns можно сделать вывод, что запаса по времени удержания и установки с избытком. Можно попробовать уменьшить период SYS_CLK_VIRT на 1.5 ns. Следовательно, период будет равен 25.5 ns.

Следовательно, F равно (1/25.5)*1000 = 39,216 MHz.

Получилось WNS = 0.921

Я решил попробовать оптимизировать и уменьшить значение WNS. Поставив SYS_CLK_VIRT 25 ns, а F равно (1/20) *1000 = 40,000 MHz.

И получил WNS = 0.495

Я решил попробовать оптимизировать и уменьшить значение WNS. Поставив SYS_CLK_VIRT 22.222 ns.

F равно (1/22.222) *1000 = 45,000 MHz.

Для того чтобы WNS приблизился к 0 решил использовать стратегию Perfomance_ExtraTimingOpt. И получил WNS = 0.079

Следовательно, для RVIC Fmax = 45 MHz.

Определил модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле i_pipe_exu = 2372.

Сравнение занимаемой площади на кристалле в зависимости от архитектур по варианту:

| Arch | LUT (Look Up Table) | FF (Flip-Flop) | Fmax |
| --- | --- | --- | --- |
| RVIМC | 9020 | 8040 | 41 MHz |
| RVIC | 8387 | 7936 | 45 MHz |
| IMC_MAX | 9042 | 7967 | 33.333 MHz |